# Załącznik nr 2B do zapytania o wartość szacunkową

# Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie 2

# samochód osobowy z napędem hybrydowym – 2 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych, wyprodukowanych w 2025 bądź 2026 roku, opisanych w załączniku 2B do zapytania o wartość szacunkową  - Opis przedmiotu zamówienia.

# Oferujemy samochód osobowy (2 szt.) spełniający parametry opisane w Tab. 1 Parametry techniczne

Marka…………………… Model……………………. Rok produkcji………………

# Tab. 1. Parametry techniczne

| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę* |
| --- | --- | --- |
| - UKŁAD NAPĘDOWY |  |  |
| Moc minimalna układu hybrydowego HEV (KM) | min. 170 |  |
| Pojemność silnika spalinowego (cm3) | min. 1598 |  |
| Liczba cylindrów silnika spalinowego | min. 4 |  |
| Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa |  |
| Automatyczna skrzynia biegów | bezstopniowa lub min. 6 stopniowa |  |
| Napęd | AWD / 4x4 |  |
| - NADWOZIE I WYMIARY |  |  |
| Rodzaj nadwozia | SUV / Crossover |  |
| Rozstaw osi (mm) | minimum 2600 |  |
| Długość całkowita (mm) | minimum 4400 |  |
| Prześwit nadwozia: | minimum 150 mm |  |
| Standardowa pojemność bagażnika (litry) | min. 380 |  |
| Liczba drzwi | 4/5 |  |
| Liczba miejsc | 5 |  |
| Kierownica | po lewej stronie |  |
| Lakier nadwozia | metalizowany czarny |  |
| - BEZPIECZEŃSTWO |  |  |
| Immobilizer | wymagane |  |
| Wspomaganie kierownicy | wymagane |  |
| Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu | wymagane |  |
| Kurtyny powietrzne dla miejsc na tylnej kanapie | wymagane |  |
| Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu | wymagane |  |
| Czujniki parkowania przednie i tylne | wymagane |  |
| Fabryczna kamera cofania z wizualizacją linii wspomagających cofanie | wymagane |  |
| System kontroli toru jazdy | wymagane |  |
| System stabilizacji toru jazdy | wymagane |  |
| System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | wymagane |  |
| Asysta ruszania na wzniesieniu | wymagane |  |
| System kontroli ciśnienia w oponach | wymagane |  |
| - WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE |  |  |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane oraz podgrzewane | wymagane |  |
| Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie i tylne | wymagane |  |
| Szyby tylne przyciemniane | wymagane |  |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | wymagane |  |
| Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | wymagane |  |
| Światła samochodu w technologii LED | wymagane |  |
| Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu) | wymagane |  |
| Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | wymagane |  |
| Gniazdo 12V i porty USB-C w konsoli centralnej | wymagane |  |
| Zestaw 1 - Obręcze kół ze stopów lekkich, min. R17, z oponami letnimi (nie wielosezonowymi), rok produkcji opon 2025/2026, i dedykowanymi śrubami mocującymi** | wymagane |  |
| Zestaw 2 - Obręcze kół ze stopów lekkich, min. R17, z oponami zimowymi (nie wielosezonowymi, wymagane oznaczenie opon 3PMSF), rok produkcji opon 2025/2026 i dedykowanymi śrubami mocującymi** | wymagane |  |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe, koło dojazdowe lub zestaw naprawczy | wymagane |  |
| 2 zestawy dywaników samochodowych – Zestaw 1: dywaniki welurowe dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, Zestaw 2: dywaniki gumowe dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, wraz z gumową wykładziną bagażnika. | wymagane |  |
| - GWARANCJA |  |  |
| Gwarancja mechaniczna na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, licząc od daty podpisania protokołu odbioru | minimum 60 miesięcy, nie mniej niż 150 tys. km |  |
| Gwarancja na powłokę lakierniczą, licząc od daty podpisania protokołu odbioru | minimum 36 miesięcy, nie mniej niż 150 tys. km |  |
| Gwarancja na układ hybrydowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru | minimum 60 miesięcy, nie mniej niż 100 tys. km |  |
| Gwarancja na baterię wysokiego napięcia (akumulator trakcyjny), licząc od daty podpisania protokołu odbioru | minimum 60 miesięcy, nie mniej niż 100 tys. km |  |
| Gwarancja na perforację nadwozia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru | minimum 84 miesiące |  |

*  należy określić oferowany parametr w kolumnie Parametry oferowane przez Wykonawcę.

** Zamawiający będzie wymagał, w zależności od terminu dostawy samochodu osobowego, zamontowania odpowiedniego zestawu kół – zimowych lub letnich – na aucie. Opony letnie i zimowe muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych i wielosezonowych.

Uwaga! Parametry oferowane przez Wykonawcę muszą być spełniać określone przez Zamawiającego „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca może zaoferować parametry lepsze, np. wynikające z proponowanej wersji wyposażenia auta lub warunków określonych przez producenta auta (np. gwarancja).